嵊州市人民医院内镜追溯项目调研公告
1、 项目名称：嵊州市人民医院内镜追溯项目调研
2、 调研内容：嵊州市人民医院内镜追溯项目调研
3、 项目预算：24万元
4、 参数要求
根据《2016年版内镜清洗消费规范》文件以及等级评审文件要求，为规避内镜中心的院感安全隐患，需要采购内镜追溯系统一套，满足医院日常工作需求。具体参数如下（有且不局限下述功能）：
	类别
	项目内容
	型号规格
	数量
	备注

	核心软件
	医院内镜清洗消毒灭菌质控追溯系统软件-（ES）
	V1.4
	1
	符合最新的感控标准要求；含实施、安装、培训及一年的维护费。

	集成
	Pacs系统集成
	\
	1
	须提供接口

	
	设备集成（全自动清洗机）
	\
	2
	实时采集，设备须具有标准数据输出（根据实际设备数量计收）

	硬件或配件
	RFID智能识别阅读器
	带两行16汉字单色液晶屏
	30
	新款、高灵敏度，稳定性强

	
	智能芯片卡（普通型）
	卡片型、防水耐腐蚀
	10
	人员识别

	
	智能芯片卡（异形型）
	纽扣型、防水耐腐蚀
	50
	内镜识别

	
	阅读器防水罩
	防水耐腐蚀
	30
	建议选择，与阅读器数量一一配套。

	
	设备数据采集盒
	定制型
	2
	用于清洗机数据集成的数据采集和转换，数量与全自动清洗机一一配套

	
	智能终端一体机
	带32寸显示屏
	1
	全流程监控并展示、提醒镜子的流转信息。


软件技术参数
	序号
	模块/功能
	说明

	1
	设备和信息系统集成

	1.1
	*洗消机设备数据整合
	通过采集设备，获取全自动清洗机清洗起止信息，实时采集起止数据可在追溯系统展现，并完整记录设备的清洗起止运行数据信息，供管理人员了解设备的起止运行数据信息；设备运行起止数据可长期储存并可按需打印； 

	1.2
	*不同种类

洗消方式数据整合
	支持手洗和机洗两种清洗消毒方式。
支持初洗加机洗混合清洗消毒方式。
支持初酶洗加机洗混合清洗消毒方式。

	1.3
	*内镜报告系统集成
	与内镜报告系统集成，方便操作，减少医护人员的工作量和操作误差。系统可从内镜报告系统中获取病人信息，并自动加载。系统提供智能启动接口，可供其他系统调用，启动时，同步加载病人信息。

	2
	内镜清洗消毒过程记录和追溯

	2.1
	清洗消毒信息记录
	记录每条内镜清洗消毒的时间、操作人员、清洗方式、消毒方式、浸泡时间、清洗过程信息。

	2.2
	多模式清毒操作
	对于消毒过程，支持标准记录和详细记录两种模式。

	2.3
	消毒过程信息显示
	采用带有液晶屏的阅读器，将反馈的过程信息显示在液晶屏上。

	2.4
	智能读卡
	采用非接触式RFID技术，操作方便。智能识别，并将相关数据记录系统中。

	2.5
	识别卡
	采用防水耐腐蚀的识别卡，不易损坏，可长期复用。对于盖子为凹形的内镜，识别卡可内嵌于盖子中，不占用额外空间

	3
	内镜使用过程记录

	3.1
	使用过程记录
	记录内镜使用过程信息，包括病人信息、内镜信息、护士、医生、台号、使用时间、结束时间、使用时长等。

	3.2
	使用追溯
	可追溯每个循环的内镜使用过程，包括检查技师、时间、内镜、患者信息。

	3.3
	多模式使用
	系统支持简洁使用模式和标准使用模式，用户可根据实际工作需求情况选择，提高工作效率。

	3.4
	使用前预警提醒
	提供环节操作时间不足、程序不符以及操作到时的提醒；对清洗消毒质量不过关的内镜，系统自动预警提醒，并遏制不合格内镜的使用，以消除安全隐患。

	4
	内镜清洗、消毒监控和追溯

	4.1
	预处理追溯、监控


	对每根内镜记录预处理人员、内镜、位置 开始和结束时间；时间不符即时报警提示

	4.2
	手洗记录


	对每根内镜记录初洗、酶洗、次洗、消毒、末洗的洗消人员、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消开始和结束时间；时间不符即时报警提示，支持结果导出SLX格式，并支持直接打印功能

	4.3
	机洗记录


	内镜机洗过程中完整记录内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消开始和结束时间；时间不符即时报警提示，支持结果导出SLX格式，并支持直接打印功能

	4.4
	监控操作与预设
	若出现与预设程序不符的违规操作，系统显示提示信息，纠正操作人员操作方法，确保内镜的正常、合理使用。

	5
	内镜统计与管理

	5.1
	工作量统计
	可按日、周、月、季、年统计时间段内，内镜的清洗消毒工作量。

	5.2
	设备使用率统计
	可按日、周、月、季、年统计时间段内，设备的使用次数和使用情况。

	5.3
	内镜使用率统计
	可按日、周、月、季、年统计时间段内，内镜的使用次数和使用情况。

	5.4
	人员绩效考核
	统计一段时间内，操作人员清洗和使用绩效量，可根据实际情况，分组统计人员的绩效考核。

	5.5
	内镜数据统计
	可对不同科室的内镜清洗消毒数据，单独生成统计数据，也可汇总生成整合数据，并统计一段时间内的数据详细信息。

	5.6
	数据导出
	统计数据可生成报表并输出为Excel文件。

	5.7
	数据打印
	统计数据可用打印机直接打印到纸张上。

	5.8
	内镜回溯
	可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。

	5.9
	内镜状态查询
	可实时地查询每条内镜当前的状态。

	5.10
	*病人追溯
	可追溯患者在院内使用过的所有内镜信息、使用时间及相关清洗消毒信息。

	5.11
	信息维护
	可在客户端对基础数据字典进行维护。

	5.12
	信息对照
	记录内镜编号和镜管钢号，并一一对应。

	5.13
	权限管理
	分级权限管理，按用户类别赋予使用权限。


五、验收及付款
项目实施完毕后，验收后合格后一个月支付合同款的90%，余款在质保期后支付.
六、面议时间
供应商必须将营业执照复印件、报价单、身份证复印件与授权委托书等与调研相关的资料一式三份签字盖章后于2019年12月3日上午9：30时前至嵊州市人民医院调研。
七、联系人及电话：
浙江省嵊州市丹桂路666号嵊州市人民医院
联系人：章恩维      电话：0575-83338329
