嵊州市人民医院医学影像云平台服务项目采购公告
1、 项目名称：嵊州市人民医院医学影像云平台服务
2、 采购内容：嵊州市人民医院医学影像云平台服务
3、 参数要求
    嵊州市人民医院医学影像云平台服务项目,本服务以收取数字影像服务费的方式，服务期3年。本项目主要调研确定医院与中标方的数字影像服务费（每人次放射影像检查）。服务方需提供总体服务要求如下：提供X线计算机体层（CT）扫描、磁共振扫描（MRI）、X线等影像检查时患者不需要打印传统胶片。如患者需要，医院可提供胶片打印；在进行X线计算机体层（CT）扫描、磁共振扫描（MRI）、X线等影像检查时，我院将原始生成的无损压缩DICOM格式图片储存在云服务器上可通过授权下载并不限次数直接浏览的影像；患者可以通过二维码浏览、短信连接等入口方式，不限次数地浏览数字影像，通过授权分享及下载数字影像；数字影像服务收费标准按照浙江省、绍兴市物价局的定价收取。
设备及软件清单要求如下：
1、本地存储备份设备一套；要求在线数据一年以上，有效备份数据（NAS）大于35T。进行医院影像数据的本地备份。医生、病人可以通过院内得到授权的查询工作站，导出数据并浏览。

机架式企业级网络存储（NAS）参数要求

	功能项
	参数要求

	接口
	2个USB 3.0端口， 4个RJ-45 1GbE

	硬盘盘位
	8个硬盘盘位

	支持操作系统
	Windows 7和10 Mac OS X 10.11 及以上

	处理器类型
	英特尔 Atom 处理器，四核心2.4GHz

	内存容量
	2GB DDR3内存

	 RAID 类型：
	支持RAID 5，RAID 6 


2、前置加密服务器一台，支持国密算法进行影像数据加密上传到影像云平台；

前置加密服务器参数要求：

	功能项
	参数要求

	操作系统
	*Linux系统

	CPU
	Intel core i5

	内存
	8G，DDR3

	硬盘
	120G固态硬盘

	显示
	显卡，VGA+HDMI1080p画面输出

	网络
	2*千兆网口

	电源
	12V-5A

	质保
	1年整体保修

	抗振动
	5-19Hz，抗冲击10g加速度

	工作稳定
	0—60度

	工作湿度
	-40—90

	材质
	金属材质无噪音

	SM2密钥对生成（tps）
	350

	256位SM2签名（tps）
	700

	256位SM2验签（tps）
	180

	256位SM2加密（Mbps）
	0.14

	256位SM2解密（Mbps）
	0.22

	SM4加解密（4096Bytes）
	140M

	PCI密码卡 MTPF
	大于50，000小时

	文件处理系统
	>100M/s

	加密服务器软件系统
	*1：密钥管理、存储、及性能参数

SM2非对称密钥管理，SM2密钥存储数量>10万条；

SM4对称密钥管理，SM4密钥存储数量>10万条；     

密钥生成速度：

RSA1024>650对/秒
RSA2048>50对/秒
SM2>90000对/秒

密码运算速度：

SM2签名>94000次/秒
SM2验签名>52000次/秒
SM2加密>20000次/秒
SM2解密>20000次/秒
SM4加解密>750 Mbps     

2：安全服务功能

支持数据加解密功能；数据签名、验签功能；及密钥生成服务

3：随机数产生

采用国密认可的双WNG物理噪声源芯片生成真随机数

4：密钥备份和恢复

支持密钥的备份和恢复功能，保证应用系统的安全性和可靠性

*5：用户访问权限控制

采用两级权限控制模式，管理员，操作员各司其职，提供密码服务前置系统的安全性

*6：三级密钥管理体系

 分别为系统保护密钥、用户密钥对及密钥加密密钥KEK、会话密钥，逐层加密

*7：数据处理类型

txt，xml，json，png，pdf，bmp，avi，ma，jpg，jpg2000，DICOM，NIFTI，PAR/REC，ANALYZE，NRRD，MNIC，SCP-ECG，HL7aECG，GDF


注：前置加密服务器提供原厂针对本项目授权，加密服务器软件提供国米局的商密产品证书

3、影像云平台的云主机、云存储、及上传下载链路；

	序号
	名称
	数量
	描述
	备注

	1
	影像云主机
	1台
	Intel Xeon 4核处理器；64GB内存,C盘（系统盘）硬盘空间100GB， D盘硬盘空间1TB；Windows 2008R2 SP1操作系统，服务器必须有固定外网IP地址；
	云影像查询、浏览

	
	
	1台
	Intel Xeon 4核处理器；16GB内存,C盘（系统盘）硬盘空间100GB， D盘硬盘空间100GB；Windows 2008R2 SP1操作系统，服务器必须有固定外网IP地址；
	云影像存储

	2
	影像云存储
	按需
	支持对象存储，容量满足门诊影像检查15年，住院影像检查30年存储要求；
	

	3
	上传链路
	
	20M VPN
	


4、影像云平台软件需求

	序号
	名称
	数量
	描述
	备注

	1
	云影像中心管理及服务器端软件
	1
	影像数据归档服务，检查资料和报告存储服务，数据查询和提取服务，权限管理，流程管理等。
	

	2
	云影像数据接入服务
	1
	提供基于WebService、消息中间件等通用技术的标准接口及文档，实现医疗影像检查数据与影像云平台的对接
	

	3
	云影像检查数据整合服务
	1
	实现自动从云影像中抓取本院内已离线归档的图像，使医生能够用同一界面查看本院在线和云影像平台中的图像。
	

	4
	云典型病例管理
	1
	云典型病例归档、调阅服务
	

	5
	云影像应用
	1
	1、 患者、医生通过手机等移动设备访问云胶片，查询获取病人的历史检查信息，查看报告和图像，并下载原始DICOM图像；

2、可以在医院的任何一台电脑实现云影像的查询浏览。
	▲不限并发调阅数量

	6
	HIS/PACS系统接口
	1
	1.能从医院PACS直接获取放射检查影像数据，包括区域PACS；

2.在医院诊间系统，选择是否代收云影像费用。选择代收后，可在诊间、自助机、窗口等处结算；

3.在医院公众号，可代收云影像费用；
	▲与医院的PACS、HIS系统接口费用包含在本项目中，由中标公司支付


5、云影像软件技术参数

	序号
	技术要求

	一
	云影像关键参数

	1
	完全基于HTML5设计开发，可在 IE11+/Safari/Chrome/Firefox/360/猎豹等32或64位浏览器及微信等社交软件中运行而无需安装任何形式插件，自动适应手机／平板／PC不同分辨率屏幕布局；

	2
	影像打开到首屏显示平均时间小于1秒, 主流性能设备上可正常加载显示单序列1000幅以上图像，整个检查超过2000幅的图像，同一影像在浏览器中二次打开无需重新下载影像；浏览器前端实现影像操作（调窗、缩放等），界面响应时间在毫秒级，无延迟；同时支持16位灰阶的有损和无损影像压缩。

	3
	浏览器前端实现三维重建及MPR下球体、立方体标注工具；

	4
	实时同屏多人影像共享：一方操作影像，在其他多方屏幕实时共享操作；

	5
	支持https，通过token、链接实效性保证安全，防止盗链；根据分享策略、访问来源自动匿名化，保护隐私；



	二
	影像云平台功能

	1
	兼容多种云存储类型：电信云，阿里云，网易云，本地存储（私有云）等；

	2
	支持与医院PACS系统无缝对接，将放射、超声、病理、内镜等科室数据存储于云端，实现统一归档、管理与后续的扩展应用；

	3
	兼容医院原有PACS系统，通过平台服务支持当前及历史检查数据的快速调阅，且不影响PACS系统的正常运行；

	4
	院内PACS系统能够自动识别院内和云平台图像状态，自动优先从院内读取图像，当院内没有图像时，自动实现从云平台上获取图像，该过程中医生不需要参与；

	5
	平台架构支持检查影像数据的分级存储，支持院内前置机作为在线存储（3-6个月）、云存储作为高线存储（长期海量存储）；在保证调阅性能的前提下减少院内存储冗余，既保证院内业务正常使用，又充分利用宽带和云计算资源，实现快速方便安全的院内外一体化应用；

	6
	提供开放式、标准化数据访问接口，建立影像数据的共享调阅机制；RESTful API集成接口；支持页面集成，可在外部使用JS控制调阅接口；支持插件架构，可按需载入自定以插件以增强可定制性

	7
	支持患者访问平台云影像数据：病人可通过短信、邮件、二维码方式查询上传至平台的检查影像和图文报告；

	8
	可以调阅历史检查数据并进行对比;

	9
	支持医生访问平台云影像数据：医生可实时查询患者的当次检查的原始DICOM影像、云胶片及报告，并支持患者历史检查影像及报告的查询；

	10
	提供日志服务，对平台运行状况实时监控，对系统故障、报错等信息记录并保存，对用户访问数据库行为进行记录，便于后期追溯。

	三
	影像云数据管理和应用服务

	1 
	支持影像数据的分布式存储，根据医院的数据量来合理部署云端存储服务，采用CDN加速；

	2 
	支持影像文件和检查报告及患者基本信息等完整数据统一实现云端归档及管理；

	3 
	影像数据归档至云存储，支持DICOM 标准格式的无损压缩，既实现原始影像及报告的云端管理应用，又能节省存储空间；

	4 
	支持医生进行移动化浏览原始DICOM影像，并具备平移、放大/缩小、窗宽/窗位调整等常用影像处理功能。

	四
	影像云电子胶片和电子报告的查询及推送服务

	1 
	当完成报告审核后，医技检查数据可通过云影像平台进行发布、推送；

	2 
	患者可凭借报告单上的二维码，或者院方短信平台主动推送的短信/微信，直接调阅自己的图文报告和云胶片；

	3 
	患者可以查看历史检查报告和图像；

	4 
	支持与医院短信平台对接，当患者检查报告审核完成，同步进行短信推送，提醒患者取报告、胶片的人性化服务，提高患者的就医体验；

	5 
	支持通过检查号、身份证号方式验证登录；

	6 
	支持通过手机短信动态密码方式登录验证；

	7 
	支持以病人身份证号为主索引的历史检查查询，以列表方式展现查询结果，并按照时间顺序排序；

	8 
	展示病人和检查相关信息；

	9 
	展示每个历史检查的检查项目、检查医院、检查时间信息；

	10 
	支持浏览该病人历史上的任意检查报告；

	11 
	支持浏览该病人历史上的任意检查图像；

	12 
	检查图像浏览可以查看缩略图和原始图像；

	13 
	X光／CT／核磁／超声／胃肠／血管机／乳腺机等DICOM影像支持；

	14 
	图像布局显示，sheet/stack模式

	15 
	图像操作：布局／平移／调窗／翻页／播放／缩放／反片／旋转/放大镜等；

	16 
	2D工具：文字／箭头／测距／角度／CT值／勾画／矩形测量／椭圆测量；

	17 
	3D工具：CT、MR的多角度MPR／MIP／Volume Rendering；

	18 
	支持CT、MR的交叉定位线；

	19 
	支持CT定位图下三维定位到轴位图层；

	20 
	支持MPR视图下空间定位；

	21 
	支持下载DICOM原始图像数据。病人申请下载后，以邮件和短信方式通知病人下载地址；

	22 
	对病人下载DICOM图像的时间范围、次数进行管理；

	23 
	对病人下载DICOM图像的网络带宽占用进行控制；

	24 
	对手机号绑定的病人数量进行控制；

	25 
	记录完整的访问记录，包括手机号、身份证号、检查号、下载时间、下载地址、有效时间等。

	五
	售后服务和其他注意事项

	1
	运维保障：7*24小时运行值班监控，应急支持，专门配属具备多年云平台护经验运维人员

	2
	故障响应：热线接到用户报障，后台响应时间不超过30分钟，一般故障处理不超过2小时，严重故障处理时间不超过4小时。

	3
	其它事项：乙方必须加强病人影像数据隐私保护，乙方不得擅自利用病人的影像数据应用于其他商业用途,否则将追究乙方法律责任。

	4
	其它事项：合同期满未续或者双方中止合同，数据所有权归甲方所有，乙方在一个月内无条件归还数据。


四、验收及付款
合同正式签订，系统调试完成后，支付合同金额的50%，项目验收合格后支付合同全款。
五、质保及维护费
      无
六，面议时间
供应商必须将营业执照复印件、身份证复印件与授权委托书、报价单等与采购相关的资料一式三份签字盖章后于2019年10月 30 日上午9：30时前至嵊州市人民医院议价。
七、联系人及电话：
浙江省嵊州市丹桂路666号嵊州市人民医院
采购系人：章恩维      电话：0575-83338329
