一、 无线标准  

1. 支持Wi-Fi 6（802.11ax）, 兼容Wi-Fi 5（802.11ac）等标准。  

2. 支持双频或多频段（2.4GHz+5GHz），自动信道优化。

二、 覆盖与性能  

覆盖范围：
内网、外网、物联网三网合一：
6号住院楼2F-9F，7号住院楼2F-8F，8号住院楼-2F-9F，3号、5号、6号、7号、8号楼地下室走廊，10号产科楼2F-3F及1楼分娩室，13号体检楼2F-3F，15、16号楼2F康复科区域，18号感染楼2F-3F

单独外网
1号门诊楼1F-4F，2号门诊楼1F-4F，3号医技楼1F及内镜中心候诊区，5号楼走廊，7号楼1楼入院准备中心区域，宿舍楼1F-4F，10号产科楼4F，11号楼1F-4F，13号楼1F（体检中心大厅）、4F（病案室），15号楼1F，16号楼1F、3F、4F及地下室放疗中心，18号感染楼1F（肠道、肝炎、结核门诊区域）

信号强度：内网、外网、物联网三网合一（如病房、医生办公室）信号强度≥-65dBm。  

吞吐量：单用户下行≥100Mbps，支持4K影像传输等高带宽需求。  

漫游切换：AP间无缝漫游，延时≤50ms，保障移动查房连续性。 
三、 安全性  

1. 符合国家《网络安全法》及医疗行业等保三级要求。  

2. 支持WPA3加密、MAC地址认证、802.1X认证（与医院AD/LDAP集成）。  

3. 内网、外网需要物理隔离。

管理与扩展  

统一管理平台：支持AP远程配置、设备和流量监控、故障报警、设备运行分析等。  

可扩展性：预留20%以上AP接口容量，便于未来扩容或物联网接入。

服务  

1.  质保期≥3年，7×24小时响应，故障12小时内到场。  

2.  定期生成网络健康报告（季度/年度）

