- 服务器汇聚交换机主要需求

| 内容 | 主要需求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥100Tbps、包转发率≥76000Mpps，以官网较小值为准，提供官网清晰截图证明 |
| VXLAN | 支持VxLAN 分布式 Anycast网关，VxLAN Fabric 的自动化部署，VxLAN Bridge Domain(BD)数量为16K； |
| 设备规格 | 主控引擎模块≥2，业务槽位数≥6个，支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； |
| 业务融合 | 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡 |
|  | 支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发，对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级 |
|  | 支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理； |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，具备四虚一，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T； |
| 安全特性 | 支持256位全端口MACSEC加密； |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ队列调度算法； |
| 时钟 | 支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能 |
| TAP功能 | 支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575, N口规格为575; |
| 设备配置 | 配置双主控，冗余电源，≥48个10G光口，≥48个千兆电口，≥1根3米40G堆叠线缆，≥46个万兆多模模块，≥2个万兆单模模块 |
| 服务和授权 | 包安装调试，与本院现有设备对接，提供原厂5年免费人工、部件服务，7*24小时响应，提供虚拟化宿主机的迁移服务，不得影响现有业务，并提供配件附材 |