- 存储设备主要需求

（一）PACS存储：

| 内容 | 主要需求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 为方便统一维护和管理，需要与虚拟化存储同一品牌 |
| 体系结构 | 考虑到提高数据中心空间利用率和未来扩展性，要求投标产品为高密度大容量存储系统,单台设备高度≤2U |
| 控制器配置 | 冗余双控制器架构，控制器为双活工作模式，可支持FC、iSCSI、SAS等协议 内存：存储控制器内存配置≥32GB（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等) |
| 磁盘驱动器数量 | 主机头双控制器配置不少于24个2.5寸槽位高密盘柜；本次配置6块12TB 硬盘 |
| 前端主机端口 | ≥8个32 Gb FC 接口,8*16G FC光模块 |
| 自动分层 | 配置自动分层功能，支持在逻辑卷内实现根据数据热度的双向调度，支持SSD和HDD的冷热数据自动迁移。 |
| 自动精简 | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可 |
| RAID方式 | 支持的RAID 级别：0、1、10、5、6, Distributed RAID。 |
| 统包式软件授权 | 存储所有软件特性无需额外付费购买授权，出厂默认包括存储所有软件特性，这些特性包括：ADAPT RAID、精简资源调配、SSD 读取高速缓存、复制、快照、3级分层、卷拷贝/克隆、虚拟化支持 |
| 快照 | 配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可 |
| 存储管理软件 | 支持HTML5 GUI、CLI、REST 界面管理，配置中文图形化存储管理软件，对存储系统的各项指标进行管理、调整和监测。支持硬件故障检测,诊断功能 |
| 服务和授权 | 包安装调试，与本院现有设备对接，提供原厂5年免费人工、部件服务，7*24小时响应 |

（二）虚拟化存储:

| 内容 | 主要需求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 为方便统一维护和管理，需要与虚拟化存储同一品牌 |
| 体系结构 | 一体化统一存储架构（不接受SAN和NAS控制器分离架构），双控制器配置下同时提供SAN和NAS功能，配置NFS、CIFS、ISCSI、FC SAN等数据块和文件访问服务协议，全冗余模块化体系结构 |
| 后端带宽 | 要求存储后端至少配置4个4通道的12Gb/s SAS 端口 |
| 控制器及缓存配置 | 配置冗余控制器，控制器CPU采用Intel处理器；每个控制器配置≥6核CPU，且单核CPU的主频≥1.7 GHz；读写缓存≥128GB |
| 磁盘驱动器数量 | 要求存储系统在双控制器配置下能提供不少于500块内置磁盘的扩充能力，可管理的最大容量≥2400TB |
| 前端主机端口 | 支持接口类型：8/16/32 Gb FC、10Gb/25Gb IP/iSCSI 双控制器配置下： 最大支持的16Gb/s FC端口≥20; 最大支持的10Gb/s iSCSI端口≥20 配置8个≥16Gb/s FC端口含相应模块 |
| I/O模块 | 双控制器配置下要求存储系统的前端连接端口I/O模块可扩展，且端口模块支持不停机热插拔 |
| 存储配置容量 | 配置6块且容量不小于1.8TB 10K SAS 硬盘，同一磁盘柜内支持不同容量硬盘混插，后端存储端口采用SAS3.0（12Gb/s） |
| RAID方式 | 支持多种RAID存储方式，包括RAID10,RAID5，RAID6。支持不同RAID级别并存。 |
| LUN及主机连接数 | 双控制器下最大SAN主机数量支持≥512 |
| 硬件冗余性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障 |
| 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理； 支持基于角色的管理。为不同的管理人员分配对应的管理权限。 |
| 数据备份功能 | 配置存储同品牌软件定义备份存储功能(非OEM)，配置≥500GB备份容量许可，实现以下主要备份功能： 能够将本项目的存储配置为备份设备，提供NAS(CIFS/NFS)备份接口；提供客户端数据源端消重以及目标端线内可变长度重复数据消除功能； 提供备份数据完整性验证功能，能够保障备份数据定期的进行备份系统内进行自动检测以及修复功能。 |
| LUN容量在线调整 | LUN容量可以在线调整。包括扩大和缩小，完全配合前端应用的需求，且性能和容量不受单个Raid Group限制 |
| 自动存储分层功能 | 配置自动分层功能，根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上。可设置迁移策略和指定数据的初始位置。迁移过程多主机透明，无需停机。迁移层数≥3层（SSD，SAS，NL_SAS） |
| 虚拟资源调配 | 配置虚拟资源调配功能。虚拟资源调配功能统一整合整个存储后端磁盘的容量和性能。按照前端业务实际需要的存储容量和性能分配存资源。 |
| 数据保护容灾 | 一套存储块级别的远程容灾系统，可通过TCP/IP实现与本存储之间进行同地/异地进行块级的数据远程复制及容灾，容量许可不少于4TB。 |
| 数据无缝及无破坏迁移功能 | 配置数据存储无缝迁移功能，可将原有存储数据无缝迁移至新购存储上，不破坏现有存储之上的数据。本次需配满系统所配容量的该功能许可。 |
| 双活功能 | 存储需要无缝接入现有的网关设备平台组成异地同步双活系统 |
| 行为追溯功能 | 支持对存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放。 |
| 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris，HP-UX，IBM AIX，Linux，Windows操作系统，支持服务器集群功能 |
| 服务质量管理(QoS) | 配置应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源 |
| 服务和授权 | 包安装调试，与本院现有设备对接，提供原厂5年免费人工、部件服务，7*24小时响应 |